### LEED v4.1 再生能源分析：Grasshopper 插件開發指南 (基於 Ladybug/Honeybee 數據)

本指南旨在規範自動化解析 Honeybee SQL 模擬結果之 Grasshopper 插件開發路徑，以精確計算 LEED v4.1 EA Credit: Renewable Energy 之得分。本工作流核心在於將 8760 小時能源數據轉化為溫室氣體抵消率，並依據官方 Equation 1-5 實作計算邏輯。

#### 1. LEED v4.1 再生能源信用要點與採購策略架構

在 LEED v4.1 評價標準下，再生能源信用整合了「再生能源生產」與「綠色電力」兩大維度，其核心意圖在於透過增加現場自給與電網端碳緩解項目，降低建築全生命週期的溫室氣體排放。開發人員需將以下五類採購策略定義為插件的獨立輸入變數，每類策略具備不同的排放權重與得分門檻：

- 現場再生能源 (On-site Renewables)：  建築基地或相連校園內之再生能源系統（如 PV、風能）。

- 新設離岸再生能源 (New Off-site Renewables)：  上線一年內或項目開發前簽約之新增能源（如 PPA）。

- 既有離岸再生能源 (Existing Off-site Renewables)：  購自上線超過一年之系統，或既有綠色電力產品。

- Green-e 認證 EACs 與碳抵消 (Green-e Certified EACs & Carbon Offsets)：  具備特定第三方認證之能源屬性證書。

- 其他 EACs 與碳抵消 (Other EACs & Carbon Offsets)：  符合透明審核標準之非 Green-e 認證工具。所有離岸採購（Off-site）必須具備至少 15 年的合約期，否則須進行年限折算（Proration）。

#### 2. Honeybee 數據提取規範與變數映射

精確計算  $CO_2e$  排放量的基礎在於 8760 小時的逐時數據解析。插件必須能夠讀取 EnergyPlus 輸出之 SQL 數據庫，並處理單位換算（Joules 轉 kWh/therms）。

##### 核心數據映射表 (Data Mapping)

| 參數 | 說明 | EnergyPlus Output Variable |
| --- | --- | --- |
| $EnergySource_i$ | 總建築能耗 | Electricity:Facility, NaturalGas:Facility(不一定會有) |
| $RenewableSource_i$ | 現場再生產出 | Facility Total Produced Electricity Energy |
| $CO_2eT$ | 總年度排放量 | 基於基準係數之加權總和 |
| $CO_2eCoeff_i$ | 排放係數 | 用戶自定義或區域電網係數 |

技術備註：

- $CO_2eCoeff_i$  必須與 EA Prerequisite: Minimum Energy Performance 所使用之係數一致。

- 現場 PV 產出應提取 Facility Total Produced Electricity Energy，並提供 System_Efficiency_Factor 輸入端供用戶手動微調傳輸或待機熱損耗。

#### 3. 插件核心算法：LEED 方程式代碼邏輯實作

計算引擎必須嚴格執行來源文件之 Equation 1 至 5，特別注意 EACs/Offsets 在計算百分比時的「順序扣除」邏輯，以避免重複計算。

##### 排放量與抵消率計算邏輯

- 總排放量 (  $CO_2eT$  )：   $$CO_2eT = \sum (EnergySource_i \times CO_2eCoeff_i)$$

- 物理再生能源抵消量 (  $CO_2eR$  )：  分別針對 On-site, New Off-site, Existing Off-site 計算抵消量。  $$CO_2eR = \sum (RenewableSource_i \times CO_2eCoeff_i)$$

- EACs 與碳抵消百分比 (Equation 4)：  EACs 的分母必須扣除物理再生能源之抵消貢獻：  $$\%Reduction_{EAC} = \frac{CO_2eR_{EACs}}{(CO_2eT - CO_2eR_{Onsite} - CO_2eR_{NewOffsite} - CO_2eR_{ExistingOffsite})}$$

##### 合約年限折算邏輯 (Equation 5)

針對不足 15 年之合約，須實作以下自動折算： Equivalent Annual Purchase = Annual Purchase Amount * (Contract Length / 15)

- 若為「整批購買」(Bulk Purchase)，則 Contract Length 以 1 年計，且總量需乘以 15 倍。

#### 4. Claude Code 開發流程與組件封裝指引

開發者應利用 Claude Code 生成符合 Grasshopper C# 組件架構的代碼，並確保其具備高效的數據結構處理能力。

##### 組件 I/O 架構 (Engineering Specification)

- Input:

- hb_sql_path String: 指向模擬結果路徑。

- contract_lengths Dictionary: 各採購策略之年限 (key: string, value: int)。

- emission_coeffs Dictionary: 能源類別與碳排放係數。

- Output:

- total_emissions Double: 年度總碳排。

- leed_points Integer: 總得分 (Max: 5)。

- is_EP_eligible Boolean: 若 100% On-site 則回傳 True。

##### Claude Code 提示詞模板

「請撰寫一個 C# 函數，利用 GH_Structure 處理 8760 逐時數據。實作 LEED v4.1 Table 1 的得分判斷邏輯，使用 Switch 語句優化檢索性能。請確保 'Green-e EACs' 得分上限為 3 分（300%），而 'Other EACs' 得分上限為 1 分（150%）。若 onsite_offset / total_emissions >= 1.0，則設置 is_EP_eligible = true。」

#### 5. 認證合規性驗證與自動化報告生成

插件應自動化產出符合 LEED "Required Documentation" 要求的證明摘要文件（.csv 或 .txt 格式）。

##### 得分門檻對照表 (Table 1 邏輯封裝)

| Points | On-Site | New Off-Site | Existing Off-Site | Green-e EACs/Offsets | Other EACs/Offsets |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2% | 20% | 60% | 100% | 150% |
| 2 | 6% | 40% | 80% | 200% | Cap (1 Pt) |
| 3 | 15% | 60% | 100% | 300% |  |
| 4 | 35% | 80% | Cap (3 Pts) | Cap (3 Pts) |  |
| 5 | 60% | 100% |  |  |  |
| EP | 100% |  |  |  |  |

##### 報告產出清單 (Documentation Output)

插件必須自動提取並生成以下摘要，以利 LEED 審核：

- Renewable System Rated Capacity:  由模擬輸入端自動讀取之系統容量。

- Calculations of Avoided GHG Emissions:  基於 Equation 1-5 的詳細計算過程。

- Annual GHG Emissions Summary:  建築總排放量  $CO_2eT$  與各類別抵消後之淨排放。

- Contract Proration Summary:  針對非 15 年合約之加權計算記錄。本規格書確保插件產出具備數據可追溯性，並完全符合 LEED v4.1 再生能源信用之數學與程序要求。